LYX MotionPLC

指令详解

V4.02 任务编程与调试参考

| 适用软件 | LYX MotionPLC V4.02 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 发布日期 | 2026-07-30 |

Liyuxun Automation Technology

# 使用说明与安全提示

安全提示 运动、回零、取放和输出指令会直接驱动机构或外部设备。首次运行前请断开负载或降低速度，确认限位、急停、方向、点位和安全高度。

本文档依据 LYX MotionPLC V4.02 主机软件和固件实现整理，讲解当前界面可选择的 27 条任务指令。界面未开放的保留指令不列入用户指令表。

阅读建议：先阅读“运行模型”和“参数约定”，再按类别查找指令。示例中的数值仅用于说明，实际值必须按设备行程、机械方向和工艺要求设定。

## 内容导航

1 任务运行模型与调试显示

2 参数、IO 与变量约定

3 运动与插补指令（15 条）

4 视觉偏移指令（2 条）

5 IO 与定时指令（2 条）

6 变量与流程控制（3 条）

7 辅助电机与转盘（4 条）

8 结束指令（1 条）

9 完整任务示例

10 调试、暂停和停止

附录 A 全部指令速查表

# 1 任务运行模型与调试显示

LYX MotionPLC 可保存任务 0～9，并提供一个 Test 测试槽。任务由多行指令组成；运行时程序计数器从第 0 行开始，普通指令完成后进入下一行，跳转指令可改变下一行。

阻塞型指令：运动、延时、固定脉冲电机、视觉请求、取放等会等待动作完成后再进入下一行。

立即型指令：IO_WRITE、SET_VAR、JUMP、连续电机启动等通常在执行动作后立即进入下一行。

资源互锁：主运动、辅助电机和 Y 输出资源被其他任务占用时，当前任务会等待，而不是强行抢占。

当前行显示：V4.02 通过约 300 ms 的心跳刷新当前执行行，仅运行或暂停中的任务显示有效行；用于调试时会高亮/选中当前行。

任务重新启动会把该任务的执行位置回到第 0 行，并清除本任务的临时等待状态；不会自动清零全局变量，也不会统一初始化所有 Y 输出。

关键结论 END 结束的是任务执行流程，不是“系统初始化”。如果任务要求初始变量或输出状态，请在任务开头明确写 SET_VAR 和 IO_WRITE。

# 2 参数、IO 与变量约定

| 对象 | 约定 |
| --- | --- |
| 轴 | X、Y、Z 为直线轴，R 为旋转轴；位置通常使用脉冲数表示。 |
| 输入 | X0～X39，共 40 点。 |
| 输出 | Y0～Y23，共 24 点。0=闭合/Close/ON，1=断开/Open/OFF。 |
| 变量 | V0～V19，共 20 个 32 位无符号全局变量；任务结束不会自动清零。 |
| 点位 | 点位表保存 X/Y/Z/R；部分点位参数可直接填写点号，也可从变量取点号。 |
| 时间 | 延时单位为毫秒 ms。 |
| 速度 | 步进脉冲频率通常以 Hz 表示；加速度以 steps/s² 表示。 |
| 视觉 ROI | ROI 1=Pick Offset；ROI 2=Place Offset。视觉偏移被补偿指令读取后会被消耗。 |

IO 逻辑易错点 界面中的“闭合/Close”编码为 0，“断开/Open”编码为 1。请不要按普通布尔值 1=开来理解。

# 3 运动与插补指令

本章 15 条指令使用主运动资源。目标越界、点位无效或轴配置不正确会使任务进入错误状态；资源繁忙时会等待。

### 1. 移动到点位  ·  MOVE_POINT_ID

用途：移动到点位表中的绝对 X/Y/Z/R 坐标。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| point_index | 点位编号；可直接填写，或使用变量提供点号。 |

执行过程：解析点号 → 读取点位 XYZR → 检查范围 → 启动绝对联动 → 等待运动完成。

示例  MOVE_POINT_ID  point_index=12

注意：点位必须已经下载到控制器；变量点号也必须落在有效点位范围内。

### 2. 移动到 XYZR  ·  MOVE_XYZR

用途：直接给出四轴绝对目标位置。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| x / y / z | X、Y、Z 绝对位置（脉冲）。 |
| r | R 轴绝对位置/角度对应脉冲。 |

执行过程：检查四轴目标范围 → 启动绝对联动 → 等待完成后进入下一行。

示例  MOVE_XYZR  x=50000, y=12000, z=8000, r=0

注意：首次调试请使用低速并确认所有轴方向。

### 3. 带 Offset 移动到 XYZ  ·  MOVE_XYZ_WITH_OFFSET

用途：将视觉偏移叠加到指定点位后移动。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| point_index | 基础点位编号。 |
| roi_id | 1=取料偏移，2=放料偏移。 |
| offset_option | X、Y 或 XY。 |

执行过程：读取基础点位 → 取出指定 ROI 偏移 → 按 X/Y/XY 叠加 → 检查范围 → 绝对移动并等待完成。

示例  MOVE_XYZ_WITH_OFFSET  point=5, roi=1, option=XY

注意：必须先用 REQUEST_ROI_OFFSET 获得对应 ROI 数据；偏移被读取后会被消耗，不能假定后续仍可重复使用。

### 4. 相对移动  ·  MOVE_RELATIVE

用途：从当前位置按给定增量移动 X/Y/Z/R。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| x / y / z / r | 各轴有符号相对增量；正负号决定方向。 |

执行过程：当前位置 + 各轴增量 → 检查新目标范围 → 启动相对联动 → 等待完成。

示例  MOVE_RELATIVE  x=1000, y=-500, z=0, r=0

注意：相对移动的安全性取决于当前位置；循环使用时尤其要防止累计越界。

### 5. 单轴绝对移动  ·  MOVE_AXIS_ABSOLUTE

用途：将一个轴移动到绝对脉冲位置。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| axis | X、Y、Z 或 R。 |
| pulse_count | 绝对目标脉冲；界面要求非负。 |

执行过程：选择轴 → 检查目标 → 启动单轴绝对运动 → 等待完成。

示例  MOVE_AXIS_ABSOLUTE  axis=Z, pulse_count=15000

注意：X/Y/Z 受配置的最大行程限制；R 轴按旋转轴配置处理。

### 6. 单轴相对移动  ·  MOVE_AXIS_RELATIVE

用途：让一个轴相对当前位置移动指定脉冲。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| axis | X、Y、Z 或 R。 |
| pulse_count | 有符号相对脉冲，可正可负。 |

执行过程：当前位置 + 相对脉冲 → 检查范围 → 启动单轴运动 → 等待完成。

示例  MOVE_AXIS_RELATIVE  axis=X, pulse_count=-2500

注意：负数表示反方向；不要把它当成绝对位置。

### 7. 圆弧 XY  ·  ARC_XY

用途：在 XY 平面按圆弧移动，可同时到达目标 Z。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| x / y / z | 圆弧终点绝对坐标。 |
| i / j | 圆心相对当前起点的 X/Y 偏移。 |
| direction | CW 顺时针或 CCW 逆时针。 |

执行过程：当前位置为起点 → 用 I/J 计算圆心 → 校验几何和范围 → 圆弧插补 → 等待完成。

示例  ARC_XY  x=10000, y=10000, z=0, i=0, j=10000, direction=CW

注意：I/J 不是绝对圆心坐标，而是相对起点的圆心偏移。

### 8. 椭圆 XY  ·  ELLIPSE_XY

用途：在 XY 平面执行椭圆插补，可同时到达目标 Z。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| z | 终点 Z。 |
| i / j | 椭圆中心相对起点的偏移。 |
| major_radius | 长轴半径。 |
| minor_radius | 短轴半径。 |
| rotation_angle_x1000 | 长轴方向角×1000；例如 45000=45°。 |
| direction | CW 或 CCW。 |

执行过程：解析椭圆中心、半径和旋转角 → 校验参数/范围 → 椭圆插补 → 等待完成。

示例  ELLIPSE_XY  z=0, i=-1000, j=0, major=1000, minor=500, angle=0, CW

注意：长、短轴半径必须与期望轨迹一致；角度单位是 0.001°。

### 9. 取放料  ·  PICK_PLACE

用途：在两个点位之间完成一次完整取料和放料流程。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| pick_point_index | 取料点号。 |
| place_point_index | 放料点号。 |
| safe_z | 全过程转移使用的 Z 安全高度。 |
| io_index | 真空/夹具 Y 输出。 |
| io_open_delay_ms | 取料闭合后的等待。 |
| io_close_delay_ms | 放料断开后的等待。 |

执行过程：升到 safe_z → 到取料 X（并调整取料 R）→ 下到取料 Z → Y 闭合 → 等待 → 回 safe_z → 转到放料 R → 到放料 XY → 下到放料 Z → Y 断开 → 等待 → 回 safe_z。

示例  PICK_PLACE  pick=1, place=2, safe_z=20000, Y3, 150 ms / 150 ms

注意：当前固件的取料横向阶段先移动到取料 X，Y 保持当前位置；这是实际实现行为，点位设计与机械调试时应确认路径满足工艺要求。

### 10. 取料  ·  PICK

用途：到一个点位执行取料动作并返回安全高度。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| point_index | 取料点号。 |
| safe_z | Z 安全高度。 |
| io_index | Y 输出。 |
| io_value | 默认 0=闭合。 |
| io_delay_ms | 输出动作后等待。 |

执行过程：升到 safe_z → 移到点位 XY/R → 下到点位 Z → 设置 Y → 等待 → 返回 safe_z。

示例  PICK  point=1, safe_z=20000, Y3=Close, delay=150

注意：点位 Z 和 safe_z 都必须在 Z 轴范围内。

### 11. 放料  ·  PLACE

用途：到一个点位执行放料动作并返回安全高度。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| point_index | 放料点号。 |
| safe_z | Z 安全高度。 |
| io_index | Y 输出。 |
| io_value | 默认 1=断开。 |
| io_delay_ms | 输出动作后等待。 |

执行过程：升到 safe_z → 移到点位 XY/R → 下到点位 Z → 设置 Y → 等待 → 返回 safe_z。

示例  PLACE  point=2, safe_z=20000, Y3=Open, delay=150

注意：放料默认是断开输出；如果夹具逻辑相反，应在参数中明确选择正确状态。

### 12. 三段回零  ·  HOME

用途：对选择的轴执行完整三阶段回零流程。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| axis_mask | 选择 X、Y、Z、R 或组合；可选全部轴。 |

执行过程：按固件顺序 Z → R（R 限位启用时）→ X → Y 逐轴回零；每轴完成后继续，全部完成后进入下一行。

示例  HOME  axis_mask=X+Y+Z+R

注意：先确认限位输入和回零方向。多轴选择不代表同时回零，而是按顺序执行。

### 13. 单段回零  ·  RESET_AXIS

用途：对一个轴执行单段复位/回零。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| axis | X、Y、Z 或 R。 |

执行过程：调用指定轴的单轴 Reset 流程并等待完成。

示例  RESET_AXIS  axis=Z

注意：与 HOME 的完整三阶段回零不同，适合明确知道单段复位需求的场景。

### 14. 设置速度/加速度  ·  SET_SPEED_HZ

用途：更新直线和圆弧运动的速度、加速度参数。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| speed_hz | 直线最大速度。 |
| accel_steps_s2 | 直线加速度。 |
| arc_speed_hz | 圆弧最大速度。 |
| arc_accel_steps_s2 | 圆弧加速度。 |

执行过程：逐项检查参数；值为 0 的项目保持当前设置，非 0 项更新。若起始速度高于新的最大速度，会被限制到最大速度。

示例  SET_SPEED_HZ  speed=8000, accel=20000, arc_speed=5000, arc_accel=12000

注意：0 表示“不修改”，不是把速度设为 0。

### 15. 回零重复定位测试  ·  TEST_PRECISION

用途：自动重复回零和定距移动，用于评估回零重复定位误差。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| axis | X、Y、Z 或 R。 |
| test_pulse_count | 每次测试移动的正脉冲数。 |
| test_count | 测试次数 1～100。 |

执行过程：对选定轴回零 → 移动指定脉冲 → 重复指定次数 → 统计/上报测试结果。

示例  TEST_PRECISION  axis=X, pulses=10000, count=10

注意：测试会真实驱动轴运动；必须确保全行程安全并降低初次测试速度。

# 4 视觉偏移指令

### 16. 请求视觉偏移  ·  REQUEST_ROI_OFFSET

用途：向上位视觉系统请求指定 ROI 的位置偏移。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| roi_id | 1=Pick Offset；2=Place Offset。 |

执行过程：发送请求 → 当前行等待 → 收到并存储有效偏移后进入下一行。

示例  REQUEST_ROI_OFFSET  roi_id=1

注意：若视觉系统不响应，任务会停留在当前行等待；调试时可通过当前行高亮定位。

### 17. Offset 补偿  ·  OFFSET_COMPENSATION

用途：把已保存的一个 ROI 单轴偏移加到当前位置并移动。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| roi_id | 偏移来源：1 或 2。 |
| axis | 补偿 X、Y、Z 或 R 中的一轴。 |

执行过程：读取并消耗指定轴偏移 → 当前轴位置 + 偏移 → 检查范围 → 执行移动并等待完成。

示例  OFFSET_COMPENSATION  roi_id=1, axis=X

注意：没有有效偏移、ROI 不匹配或补偿后越界都会报错。需要同时补偿 X/Y 时，可使用 MOVE_XYZ_WITH_OFFSET 或分别准备对应偏移。

# 5 IO 与定时指令

### 18. 输出 IO  ·  IO_WRITE

用途：立即设置一个 Y 输出点。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| io_index | Y0～Y23。 |
| io_value | 0=闭合/Close/ON；1=断开/Open/OFF。 |

执行过程：设置物理输出并更新内部 IO 状态，然后立即进入下一行。

示例  IO_WRITE  Y3=Close (0)

注意：任务结束不会自动恢复该输出；需要复位时请另写一条 IO_WRITE。

### 19. 延时（毫秒）  ·  DELAY_MS

用途：让任务等待指定时间，不阻塞其他任务调度。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| delay_ms | 等待毫秒数；默认 100。 |

执行过程：记录截止时间并让出调度；时间到后进入下一行。0 ms 直接进入下一行。

示例  DELAY_MS  delay_ms=500

注意：它是任务级非阻塞等待，不等同于让整个控制器停止工作。

# 6 变量与流程控制

### 20. 设置变量  ·  SET_VAR

用途：设置或增减全局变量 V0～V19。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| variable_index | V0～V19；特殊项 system_count 仅用于累计系统计数。 |
| assign_mode | = 赋值、+ 加、− 减。 |
| value | 无符号数值。 |

执行过程：执行运算并立即进入下一行。减法采用饱和规则：当前值小于或等于减数时结果为 0，不会下溢。

示例  SET_VAR  V0 + 1

注意：变量不会因 END 或重新启动任务自动清零；需要初值时在第 0 行显式写 V0=0。

### 21. 跳转  ·  JUMP

用途：无条件跳到任务中的目标行。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| target_row | 目标任务行；按任务表显示/保存的行号选择。 |

执行过程：验证目标行存在 → 把程序计数器改为目标行，不执行原来的下一行。

示例  JUMP  target_row=2

注意：无条件向前跳转会形成循环；必须设计退出条件或由停止按钮终止。

### 22. 条件跳转  ·  JUMP_IF_INPUT

用途：比较两个输入源/数值，条件成立时跳转。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| value 1 | 常量 0/1、X0～X39 或 V0～V19。 |
| condition | =、<>、<、>、<=、>=。 |
| value 2 | X 状态 Close/Open、另一个 X/V/常量，或手动数值。 |
| target_row | 成立时的目标行；可选“本行”。 |

执行过程：读取两个值并比较；成立则跳到目标行，不成立则进入下一行。“本行”成立时保持在当前行，适合等待条件改变。

示例  JUMP_IF_INPUT  X0 = Open  → 本行

注意：X 状态中 Close 对应逻辑 1，Open 对应逻辑 0。使用“本行”等待时，条件写反会造成任务一直停留。

# 7 辅助电机与转盘

辅助电机与主 XYZR 插补电机分开管理。在多轴插补模式中界面通常只允许选择 M4～M7；非插补模式可选择 M0～M7。

### 23. 电机运行  ·  RUN_MOTOR

用途：启动选定辅助电机，支持连续或固定脉冲。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| motor_index | M0～M7；实际可选范围取决于运行模式。 |
| run_mode | continuous 连续；fixed pulses 固定脉冲。 |
| pulse_count | 固定脉冲模式必须大于 0。 |

执行过程：连续模式启动后立即继续，电机保持运行；固定脉冲模式等待脉冲完成后再继续。

示例  RUN_MOTOR  M4, fixed pulses=24000

注意：连续模式必须配合 STOP_MOTOR 或任务控制策略；不要误以为下一行执行前电机会自动停。

### 24. 设置电机速度  ·  SET_MOTOR_SPEED

用途：设置选定辅助电机的脉冲频率。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| motor_index | M0～M7；受模式限制。 |
| speed_hz | 目标频率 Hz；界面默认 4000 Hz。 |

执行过程：获得该电机资源 → 更新频率 → 释放本次临时资源 → 立即进入下一行。

示例  SET_MOTOR_SPEED  M4=4000 Hz

注意：速度必须在电机配置允许范围内；建议先设置速度，再执行 RUN_MOTOR。

### 25. 电机停止  ·  STOP_MOTOR

用途：停止选定辅助电机并释放其任务资源。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| motor_index | 要停止的 M0～M7。 |

执行过程：发送停止 → 释放对应电机资源 → 进入下一行。

示例  STOP_MOTOR  M4

注意：应选择与 RUN_MOTOR 相同的电机编号。

### 26. 运行转盘  ·  RUN_INDEXER

用途：启动电机或 Y 输出驱动转盘，并等待定位传感器完成一个周期。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| target | 辅助电机 M0～M7，或输出 Y0～Y23。 |
| input_index | 定位传感器 X0～X39。 |

执行过程：启动目标（电机运行或 Y 闭合）→ 若 X 当前闭合则等待其先断开 → 再等待 X 闭合 → 停止电机或断开 Y → 进入下一行。

示例  RUN_INDEXER  target=M4, sensor=X2

注意：它识别的是传感器闭合→断开→再次闭合的定位周期；传感器极性或安装位置错误会让任务一直等待。

# 8 结束指令

### 27. 结束  ·  END

用途：把当前任务标记为完成，不再执行后续行。

执行过程：任务状态变为 DONE，并释放该任务占用的运动、电机和 IO 资源。

示例  END

注意：END 不清零 V0～V19，也不负责把所有 Y 输出恢复到初始状态。需要复位的变量和输出必须在 END 前明确处理。

# 9 完整任务示例

## 9.1 输出闪烁三次

| 行 | 指令 |
| --- | --- |
| 0 | SET_VAR V0 = 0 |
| 1 | IO_WRITE Y0 = Close |
| 2 | DELAY_MS 300 |
| 3 | IO_WRITE Y0 = Open |
| 4 | DELAY_MS 300 |
| 5 | SET_VAR V0 + 1 |
| 6 | JUMP_IF_INPUT V0 < 3 → row 1 |
| 7 | END |

说明：第 0 行显式初始化 V0，避免上次任务留下的值影响本次循环。

## 9.2 等待传感器后取放

| 行 | 指令 |
| --- | --- |
| 0 | JUMP_IF_INPUT X0 = Open → 本行 |
| 1 | PICK point=1, safe_z=20000, Y3=Close, 150 ms |
| 2 | PLACE point=2, safe_z=20000, Y3=Open, 150 ms |
| 3 | END |

说明：X0 断开时条件成立并停留本行；X0 闭合后条件不成立，任务进入取料。调试时当前行会停在第 0 行并按约 300 ms 刷新。

## 9.3 视觉偏移取料

| 行 | 指令 |
| --- | --- |
| 0 | REQUEST_ROI_OFFSET roi=1 |
| 1 | MOVE_XYZ_WITH_OFFSET point=5, roi=1, option=XY |
| 2 | IO_WRITE Y3=Close |
| 3 | DELAY_MS 150 |
| 4 | MOVE_AXIS_ABSOLUTE Z=20000 |
| 5 | END |

说明：第 0 行等待视觉数据；第 1 行读取并消耗 ROI 1 的 X/Y 偏移，将其叠加到点位 5。

# 10 调试、暂停和停止

| 功能 | 与程序执行的关系 |
| --- | --- |
| END 指令 | 程序正常结束；不清变量，不统一复位输出。 |
| 立即停止 | 请求当前任务立即停止并结束；任务拥有的运动/电机等资源会被停止或释放。 |
| 缓冲停止 | 先等待当前指令完成，再停止任务。适合不希望在动作中间突然终止的场景。 |
| 立即暂停 | 在当前执行位置暂停；固件保存可恢复状态，恢复时尽可能从原位置继续。 |
| 缓冲暂停 | 当前指令完成后暂停。 |
| 当前行 | 运行/暂停时约每 300 ms 刷新并高亮，便于判断是在运动、等待输入、视觉响应还是资源互锁。 |

调试建议 先单步验证每个运动目标和 IO 极性，再连续运行；发现任务长期停在一行时，优先检查该行的完成条件、传感器状态、视觉响应和资源占用。

## 常见问题排查

任务启动后一直停在某行：检查该指令是否属于等待型，确认输入、视觉、运动完成信号或资源是否满足。

END 后变量仍有值：这是设计行为；在任务开头使用 SET_VAR 初始化。

END 后输出仍保持：在 END 前写 IO_WRITE 将关键输出恢复到安全状态。

转盘不停：检查传感器是否完成“闭合→断开→闭合”周期，且 X 输入极性是否正确。

带偏移移动报错：确认先请求正确 ROI、偏移尚未被消费、叠加后的目标没有越界。

固定脉冲电机不进入下一行：它会等待脉冲全部完成；检查电机使能、频率和脉冲数。

# 附录 A 全部指令速查表

| 类别 | 指令代码 | 执行摘要 |
| --- | --- | --- |
| 运动 | MOVE_POINT_ID | 移动到点位并等待 |
| 运动 | MOVE_XYZR | 绝对 XYZR 并等待 |
| 运动 | MOVE_XYZ_WITH_OFFSET | 点位+视觉偏移并等待 |
| 运动 | MOVE_RELATIVE | 相对联动并等待 |
| 运动 | MOVE_AXIS_ABSOLUTE | 单轴绝对并等待 |
| 运动 | MOVE_AXIS_RELATIVE | 单轴相对并等待 |
| 插补 | ARC_XY | XY 圆弧并等待 |
| 插补 | ELLIPSE_XY | XY 椭圆并等待 |
| 工艺 | PICK_PLACE | 完整取放流程 |
| 工艺 | PICK | 取料并回安全高度 |
| 工艺 | PLACE | 放料并回安全高度 |
| 回零 | HOME | 多轴三段回零 |
| 回零 | RESET_AXIS | 单轴单段复位 |
| 设置 | SET_SPEED_HZ | 更新运动速度/加速度 |
| 测试 | TEST_PRECISION | 回零重复定位测试 |
| 视觉 | REQUEST_ROI_OFFSET | 请求并等待 ROI 偏移 |
| 视觉 | OFFSET_COMPENSATION | 单轴消费偏移并移动 |
| IO | IO_WRITE | 设置 Y 后立即继续 |
| 定时 | DELAY_MS | 非阻塞延时 |
| 变量 | SET_VAR | 变量赋值/加/饱和减 |
| 流程 | JUMP | 无条件跳转 |
| 流程 | JUMP_IF_INPUT | 比较并条件跳转 |
| 电机 | RUN_MOTOR | 连续启动或固定脉冲 |
| 电机 | SET_MOTOR_SPEED | 设置辅助电机频率 |
| 电机 | STOP_MOTOR | 停止辅助电机 |
| 转盘 | RUN_INDEXER | 运行至传感器完成周期 |
| 流程 | END | 任务完成，不清变量 |