# STM32F103 视觉取放项目上位机使用手册（中文版）

适用项目：E:\STM32F103_VisionPickPlace\HostStm32F103ZET

适用软件：VisionPickPlaceSTM32F103，当前界面标题显示版本 V2.92

说明范围：本版先说明上位机的非视觉操作，包括连接、任务编辑、运行控制、操作面板、系统参数、IO/电机监控。视觉坐标、内参标定、相机、ROI、视觉标定流程暂不展开。

# 1. 使用前准备

1.	确认 STM32 控制板固件已下载，设备电源、急停、限位、气路/真空等安全条件正常。

2.	将上位机电脑与控制板通信端口连接好。

3.	启动上位机程序：

E:\STM32F103_VisionPickPlace\HostStm32F103ZET\bin\Debug\net10.0-windows\VisionPickPlaceSTM32F103.exe

4.	上位机启动后会尝试自动连接 MCU。连接成功后，底部状态栏会显示机器连接状态和心跳时间；未连接时会显示 机器: 未连接、心跳: 无/等待。

安全提示：

首次运行、修改系统参数、切换模式、执行多轴复位或运行任务前，应确认运动区域无人、无干涉。

立即停止/立刻停机 会立即停止任务和电机；缓冲停止 会等待当前指令完成后停止。

系统复位 会停止全部任务和电机，并让 MCU 重启，上位机会等待自动重连。

多轴复位 只在插补模式下可用，执行前必须确认各轴回零方向、限位、行程参数正确。

# 2. 主界面总览

图1 主界面任务页

图 1 说明：

1.	顶部页签区：当前手册主要使用 任务、系统监控、系统参数。视觉坐标、内参标定 本版不说明。

2.	指令编辑区：左侧选择指令类型，中间编辑当前指令的参数。

3.	当前任务指令表：显示任务指令顺序，可插入、删除、上移、下移、单步运行。

4.	操作区：包含 多轴复位、系统复位、打开操作面板 等全局操作入口。

5.	状态栏：显示操作结果、机器连接、心跳、运行状态等信息。

任务槽说明：

0 到 9 为系统任务槽，可保存不同的任务流程。

测试 为指令测试任务，通常用于调试单条或临时指令。

任务状态常见值包括 空、停止、运行、暂停、完成、错误。

双击任务名称可修改显示名称；显示名称会用于界面展示和任务辨识。

# 3. 启动与连接

1.	打开上位机后观察底部状态栏。

2.	若显示已连接并有心跳，说明 MCU 通信正常。

3.	若未连接，进入 系统参数 页，检查 通信端口 设置。默认常用配置为：

通信协议端口：TTL

跟踪调试端口：CH340串口

4.	修改通信端口后，使用 保存并下载 保存参数，并根据提示重启/重连。

启动连接成功后，上位机会从 MCU 读取系统参数和任务信息；如果本地存在 Data\ProjectDefault\config_default.json，软件也会用该文件中的任务名称、点位、显示名称等信息辅助匹配和显示。

# 4. 操作面板

在 任务 页点击 打开操作面板，可打开适合现场操作的大按钮窗口。

图2 操作面板

图 2 说明：

1.	计数区：总数 为累计数量，计数 为当前计数段，计数清零 只清当前计数段，总数保持。

2.	启动区：运行、单次运行、连续运行/继续。

3.	停止/暂停区：包含立即停止、缓冲停止、立即暂停、缓冲暂停、继续运行。

4.	复位与组合按钮区：包含系统复位、多轴复位，以及运行/暂停/继续的组合按钮。

按钮含义：

运行：启动所有可运行任务，连续运行。

单次运行：启动所有可运行任务，按单次模式运行。

连续运行/继续：未运行时启动，暂停时继续。

立即停止：立即停止全部任务和电机。

缓冲停止：当前指令执行完成后停止，并释放资源。

立即暂停：立即暂停全部任务，并释放资源。

缓冲暂停：当前指令执行完成后暂停，并保持资源。

继续运行：恢复暂停任务。

系统复位：停止全部任务和电机，重启 MCU，并等待上位机自动重连。

多轴复位：插补模式下执行多轴回零/复位流程。

连续运行/缓冲暂停/继续：未运行时连续运行，运行中缓冲暂停，暂停中继续。

连续运行+立即暂停+继续运行：未运行时连续运行，运行中立即暂停，暂停中继续。

立即暂停+继续运行：按下时立即暂停，松开时继续运行。

立即停止+系统复位：按下时立即停止，松开时执行系统复位。

# 5. 任务编辑流程

典型任务编辑顺序：

1.	在任务槽 0-9 或 测试 中选择要编辑的任务。

2.	在 指令 列表中选择需要的动作，例如 输出IO、延时（毫秒）、电机运行、移动到点位、取放料、结束。

3.	点击 添加 或 插入，把指令加入右侧任务指令表。

4.	选中任务指令表中的某一行，在 任务X 指令参数区 修改参数。

5.	使用 上移、下移 调整顺序，使用 删除 移除指令。

6.	确认任务最后包含 结束 指令，避免流程无法正常结束。

7.	点击当前任务区的 保存并下载，将当前任务保存到本地默认配置并下载到 MCU。

常用指令说明：

输出IO：控制 Y 输出点通断。

延时（毫秒）：等待指定毫秒数。

设置变量：修改内部变量，用于计数、标志、跳转判断等。

跳转、条件跳转：改变任务执行行号。

电机运行、设置电机速度、电机停止：控制非插补电机或辅助电机。

运行转盘：执行转盘相关动作。

移动到点位、移动到XYZR、相对移动：插补模式下的运动指令。

取放料、取料、放料：插补模式下的取放流程指令。

回零、单段回零：轴回零相关指令。

结束：结束当前任务。

任务读写按钮：

从MCU读取：读取当前任务槽在 MCU 中的任务内容。

保存并下载：保存当前任务到本地 config_default.json，并下载到 MCU。

从文件加载：从本地默认配置加载任务。

保存到文件/本地保存：将当前任务或全部任务保存为本地文件，便于备份和恢复。

注意：

如果运行任务时 MCU 中未就绪，软件会尝试先下载任务再重试启动。

测试 任务与 0-9 系统任务互斥；系统任务运行/暂停时，不应运行测试任务。

修改任务后，应先保存并下载，再运行。

# 6. 任务点与点阵

任务点表用于保存 X/Y/Z/R 坐标，供 移动到点位、取放料等指令引用。

常用操作：

新增：在点位表末尾新增点。

插入：在当前选中点上方插入点。

删除：删除选中点。

全选：选择或取消选择全部点。

从MCU读取：读取 MCU 中保存的点阵。

保存并下载：保存点阵到本地默认配置，并下载到 MCU。

从文件加载：从本地默认配置加载点阵。

设为当前点：将机器当前位置写入选中任务点。

移动到选中点：让机器移动到当前选中的任务点。

生成点阵：按起点、终点和数量生成等分点阵。

偏移 的 应用+、应用-：对选中点批量加/减 X/Y/Z/R 偏移。

建议：

点位调试时先使用小速度、短距离确认方向和行程。

使用 移动到选中点 前，应确认点位数值在系统行程范围内。

批量偏移前先备份点位，防止整组点位被误改。

# 7. 单任务运行与调试

在任务页右侧当前任务区域，可以对当前任务槽做局部运行控制：

运行/继续：运行当前任务；如果当前任务暂停，则继续运行。

立即暂停：立即暂停当前任务并释放资源。

缓冲暂停：当前指令完成后暂停并保持资源。

立即停机：立即停止当前任务。

缓冲停机：当前指令完成后停止当前任务。

单步运行：执行当前选中的任务指令，常用于调试。

调试建议：

新任务优先在 测试 槽或低风险工况下验证。

单步运行前先选中要执行的指令行。

涉及 IO、真空、电机和轴运动的指令，应先确认外围机构状态。

# 8. 系统参数：通用参数

图3 系统参数-通用参数

图 3 说明：

1.	系统模式：在 非插补模式 和 插补模式 之间切换。

2.	通信端口：设置协议端口、调试端口和界面语言。

3.	系统按钮设置：把物理 X 输入映射为运行、停止、暂停、复位等功能，并选择 点动按钮 或 保持按钮。

4.	参数读写：从 MCU 读取、从文件加载、保存到文件、保存并下载。

系统模式：

非插补模式：主要使用各电机默认速度和单轴/辅助动作。

插补模式：启用 XYZR 插补、任务点、取放料、多轴复位等功能。

点击 切换模式 时，软件会提示需要系统重启；确认后会保存 config_default.json、写入 MCU 模式参数，并执行系统复位等待重连。

物理按钮设置：

每一行左侧为功能名，中间选择对应 X 输入，右侧选择按钮类型。

未使用 表示该功能不绑定物理输入。

立即停止、系统复位等安全相关功能建议使用明确、可靠、不会误触发的实体按钮。

# 9. 系统参数：插补参数

图4 系统参数-插补参数

图 4 说明：

1.	插补速度/加速度参数：设置起步速度、直线/圆弧最大速度、加速度、脉冲当量、R 轴角度当量。

2.	多轴回零与行程参数：设置 Home 搜索/退开/贴近速度、Reset 速度、Home 后初始位置、运行结束位置、轴最大脉冲。

3.	插补模式下的辅助电机参数：通常显示 M4-M7 的默认速度、分频/实际速度等。

4.	参数读写：从 MCU 读取、从文件加载、保存到文件、保存并下载。

参数说明：

起步速度(Hz)：插补运动起始频率。

直线插补主轴最大速度(Hz)：直线插补主轴最高速度。

直线插补主轴加速度(pulse/s2)：直线插补加速度。

圆弧插补主轴最大速度(Hz)、圆弧插补主轴加速度(pulse/s2)：圆弧插补速度与加速度。

脉冲长度(纳米)当量：每个脉冲对应的线性位移，用于坐标换算。

R轴脉冲角度当量(n脉冲/度)：R 轴角度换算系数。

Home后初始位置 X/Y/Z/R：回零完成后移动到的初始位置。

轴最大脉冲 X/Y/Z/R：各轴允许最大行程，用于防止越界。

系统复位后多轴自动复位：勾选后，系统复位后会自动执行多轴复位流程。

保存建议：

修改行程、脉冲当量、R 轴当量前先记录原值。

修改后先 保存到文件 备份，再 保存并下载 到 MCU。

参数下载后，建议执行一次低速空运行或单步测试。

# 10. 系统参数：非插补参数

图5 系统参数-非插补参数

图 5 说明：

1.	电机参数表：显示 M0-M7 默认速度、基频/分频/实际速度等。

2.	参数读写：从 MCU 读取、从文件加载、保存到文件、保存并下载。

使用方法：

修改某个电机的 默认速度(Hz) 后，实际输出频率会按基频和分频关系计算。

单独测试电机前，确认该电机在当前模式下允许手动操作。

插补模式下，参与插补的 M0-M3 通常由插补控制，不建议在监控页单独点动测试。

# 11. 系统监控

图6 系统监控

图 6 说明：

1.	全局变量与输入 IO：可读取/写入 V0-V19，全局查看 X 输入状态。

2.	输出 IO 与电机状态：查看 Y 输出、M 电机状态，也可在允许条件下手动切换输出或启停电机测试。

3.	统计按钮：读取 MCU 统计、清除统计。

4.	运行统计：查看任务空间占用、中断占用、任务 Stack 水位等。

5.	状态栏：连接、心跳和操作结果。

全局变量：

读取：从 MCU 读取 V0-V19。

写入选中：把当前选中的变量值写入 MCU。

全部清零：将 20 个全局变量清零。

IO 与电机：

X 输入为状态显示，来自心跳数据。

Y 输出按钮可发送 IO 切换命令；插补模式下部分 Y 输出为方向控制，只显示不允许手动切换。

M 电机按钮可启动/停止默认速度测试；插补模式下 M0-M3 通常只显示，不允许单独操作。

统计信息：

读取MCU统计：刷新任务空间占用、中断耗时、Stack 水位和全局变量。

清除统计：清除 MCU 端相关统计数据。

# 12. 常见操作流程

## 12.1 下载并运行一个任务

1.	选择任务槽。

2.	编辑指令和参数。

3.	如任务需要点位，先编辑任务点并保存下载。

4.	点击当前任务区域 保存并下载。

5.	点击 运行/继续 运行当前任务，或打开操作面板点击 运行 运行全部可运行任务。

6.	观察状态栏、任务状态、IO 状态和设备实际动作。

## 12.2 修改系统参数

1.	进入 系统参数。

2.	点击 从MCU读取，先读取当前 MCU 参数。

3.	修改需要的参数。

4.	点击 保存到文件 备份。

5.	点击 保存并下载 写入 MCU。

6.	对影响运动的参数，执行低速空运行确认。

## 12.3 切换非插补/插补模式

1.	进入 系统参数 的 通用参数。

2.	确认当前设备已连接。

3.	点击 切换模式。

4.	在确认框中核对当前模式和目标模式。

5.	确认后软件会写入 MCU、执行系统复位，并等待自动重连。

6.	重连后再次从 MCU 读取参数，确认模式切换成功。

## 12.4 处理异常停止

1.	有碰撞、越界、动作异常风险时，优先使用急停或 立即停止。

2.	若只是需要当前动作做完后停机，使用 缓冲停止。

3.	停止后检查机构、点位、IO 和任务参数。

4.	必要时执行 系统复位，等待 MCU 重启并重新连接。

5.	重新运行前先低速单步或单任务验证。

# 13. 配置文件位置

上位机运行目录下的 Data 目录保存本地配置：

Data\ProjectDefault\config_default.json：任务、点位、系统参数、显示名称等默认配置。

Data\ProjectDefault\project_default.json：旧版默认配置文件，软件会兼容读取。

Data\display.json：显示名称配置。

Data\ui_settings.json：界面语言等 UI 设置。

Data\ui_text.json / ui_text_custom.json：界面文字资源。

建议定期备份 Data\ProjectDefault\config_default.json，尤其是在批量修改任务、点位或系统参数前。

# 14. 故障排查

状态栏显示未连接：检查控制板电源、USB/串口线、端口设置和驱动。

无心跳：检查 MCU 是否运行、协议端口是否正确、串口是否被其他软件占用。

保存并下载失败：确认机器已连接，任务指令参数合法，MCU 未处于忙状态。

多轴复位不可用：确认当前为插补模式。

运行失败并提示需要复位：执行 系统复位，等待自动重连后再运行。

IO 或电机按钮无效：确认当前模式下该 IO/电机允许手动操作，且机器已连接。

参数改动后字体变红：表示界面值与已保存基准不一致，保存或重新读取后会恢复。